# 📘 TECHNICAL SPEC: AUTO-GENERATE ELECTRICAL BOM SYSTEM

**Project:** Hệ thống Bóc tách Khối lượng Tủ điện (Auto BOM App)

**Version:** 3.1 (Corrected Merged Logic)

**Date:** 01/12/2025

**Core Change:** Xử lý Logic Merge Cells (Gộp nhóm).

---

## PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

Để xử lý logic "Merge", chúng ta không lưu phẳng từng dòng mà phải thêm `Logic_Group_ID` để định danh các nhóm thiết bị dùng chung ô Excel.

### 1.1. Bảng Master Thiết Bị (Table: `master_devices`)

*Dữ liệu từ cột B->E Sheet Common. Lưu ý cột `Logic_Group_ID`.*

| ID | SKU_Code | Device_Name | Unit | Logic_Group_ID | Category_Type |

|:--:|:---|:---|:---:|:---:|:---|

| 1 | YW1P-R | Đèn báo pha Đỏ | Cái | **GRP_LAMP** | **Accessory** |

| 2 | YW1P-Y | Đèn báo pha Vàng | Cái | **GRP_LAMP** | **Accessory** |

| 3 | YW1P-B | Đèn báo pha Xanh | Cái | **GRP_LAMP** | **Accessory** |

| 4 | (Null) | MCT 50/5 CL.1 | Cái | **GRP_MCT** | **Sensor** |

| 5 | (Null) | MCT 100/5 CL.1 | Cái | **GRP_MCT** | **Sensor** |

| ...| ... | ... | ... | ... | ... |

| 20 | (Null) | MCT 1600/5 CL.1 | Cái | **GRP_MCT** | **Sensor** |

| 21 | F2E-120 | Quạt tản nhiệt | Cái | **GRP_FAN** | **Mechanical** |

### 1.2. Bảng Định Nghĩa Logic (Table: `logic_definitions`)

*Dữ liệu từ cột H Sheet Common. Mỗi `Logic_Group_ID` chỉ có 1 dòng logic duy nhất.*

| Logic_Group_ID | Logic_Type | Parameter_Value | Formula / Condition | Description (Excel Logic) |

|:---|:---|:---|:---|:---|

| **GRP_LAMP** | `APPLY_ALL` | 2 | - | "Mặc định để 2" |

| **GRP_MCT** | `SELECT_ONE` | 3 | `Match_Amps(I_dm)` | "Chọn MCT theo dòng CB tổng" |

| **GRP_PCT** | `SELECT_ONE` | 4 | `Match_Amps(I_dm)` | "Chọn PCT theo dòng CB tổng" |

| **GRP_FUSE** | `DEPENDENT` | - | `SUM(Qty_Devices_In_Group(GRP_LAMP))` | "Bằng tổng 3 loại đèn" |

| **GRP_FAN** | `FORMULA` | - | `Floor(W / 800)` | "Tính theo khung tủ" |

| **GRP_CONDUIT**| `LOOKUP` | - | `Lookup_Conduit(Cabinet_Type)` | "Tra bảng theo loại tủ" |

---

## PHẦN 2: LOGIC WORKFLOW (QUY TRÌNH XỬ LÝ CHUẨN)

Hệ thống sẽ không chạy theo từng dòng thiết bị, mà chạy theo **Danh sách Logic Group**.

### Bước 1: Load Input & Config

* Input: $I_{dm} = 400A$, Size, Type.

* Load `master_devices` và `logic_definitions`.

### Bước 2: Duyệt từng Logic Group (Process by Group)

Hệ thống lặp qua các `Logic_Group_ID` trong bảng Logic:

#### Trường hợp A: Logic `APPLY_ALL` (Ví dụ: GRP_LAMP)

* **Quy tắc:** Lấy tất cả thiết bị thuộc nhóm này. Gán số lượng `Parameter_Value` cho từng cái.

* **Thực thi:**

* Tìm ID 1, 2, 3 (Đỏ, Vàng, Xanh) thuộc `GRP_LAMP`.

* Set Qty = 2 cho cả 3.

* $\rightarrow$ Result: {Đỏ: 2, Vàng: 2, Xanh: 2}.

#### Trường hợp B: Logic `SELECT_ONE` (Ví dụ: GRP_MCT)

* **Quy tắc:** Trong nhóm này, chỉ chọn 1 thiết bị thỏa mãn điều kiện `Formula`.

* **Thực thi:**

* Lấy danh sách 20 dòng MCT thuộc `GRP_MCT`.

* Chạy hàm `Match_Amps(400)` để so sánh với tên/mô tả của từng dòng.

* Tìm thấy dòng "MCT 400/5...".

* Set Qty = `Parameter_Value` (là 3). Các dòng còn lại Qty = 0.

* $\rightarrow$ Result: {MCT 400/5: 3}.

#### Trường hợp C: Logic `DEPENDENT` (Ví dụ: GRP_FUSE)

* **Quy tắc:** Tính toán dựa trên kết quả của nhóm khác.

* **Thực thi:**

* Công thức là `SUM(Qty_Devices_In_Group(GRP_LAMP))`.

* Lấy kết quả từ Trường hợp A (2 + 2 + 2 = 6).

* Gán Qty = 6 cho thiết bị thuộc `GRP_FUSE`.

#### Trường hợp D: Logic `LOOKUP` (Ví dụ: GRP_CONDUIT)

* **Quy tắc:** Tra bảng cấu hình riêng (như bảng 1.2 trong v3.0) dựa trên `Cabinet_Type`.

* **Thực thi:**

* Input Type = "DOL". Tra bảng thấy giá trị 38.

* Gán Qty = 38 cho thiết bị thuộc `GRP_CONDUIT` (Ruột gà Ø10).

### Bước 3: Tổng hợp (Aggregation)

* Gộp kết quả từ các bước trên.

* Chèn thêm Thanh cái & Co nhiệt (Logic Busbar độc lập như v3.0).

* Áp dụng User Overrides (nếu có).

---

## PHẦN 3: LƯU Ý KHI IMPORT DỮ LIỆU (DATA ENTRY GUIDE)

*Dành cho người nhập liệu vào Database App*

1.  **Nhận diện Group:** Khi thấy các ô trong Excel được Merge (Gộp) ở cột H:

* Hãy tạo 1 mã `Logic_Group_ID` (ví dụ `GRP_01`, `GRP_02`...).

* Gán mã này cho tất cả các dòng thiết bị nằm trong vùng Merge đó.

2.  **Phân loại Logic:**

* Nếu nội dung là "mặc định để X" $\rightarrow$ Loại `APPLY_ALL`.

* Nếu nội dung là "dựa vào dòng định mức..." hoặc "chọn 1 trong các option" $\rightarrow$ Loại `SELECT_ONE`.

* Nếu nội dung là "khối lượng bằng..." $\rightarrow$ Loại `DEPENDENT`.